lora报警器软件开发说明文档

- 有设备被非法移走后，蜂鸣器连续鸣叫，红色报警灯以每秒1次的频率闪烁，只能通过长按对应设备所在开关3秒，或护士站主动清除告警信息，或断开电源开关锁才能停止；

- 电池电量低于20%要主动上报护士站，并且红色报警灯以每秒2次的频率快闪，护士站主动清除告警信息，或断开电源开关锁才能停止；

- 信号弱或连接不上（连续主动发送5次数据没有回复，或回复数据有丢失）要主动上报护士站，并且红色报警灯亮0.5秒然后灭1.5秒，护士站主动清除告警信息，或断开电源开关锁才能停止；

- lora模组初始化设置: 串口参数配置,lora参数配置(扩频因子SF、带宽BW、编码率CR、传输功率TX，...）；

- lora工作模式:  Class A,设备发送上行数据,随后开启两个短暂接收窗口（RX1/RX2）,服务器可在这两个窗口下发指令,其他时间深度休眠;

- lora配网方式: 空中激活OTAA,通过入网命令来激活设备，并获取DevAddr,NwkSkey及AppSkey；

- 协议基础

- 1.1通信帧格式介绍

为了适应多种数据类型的传输，保证高效的通信效率，所有数据的通信，均需要遵守本通信帧格式。本格式在确保通信高效、简单、方便拓展的基础上，实现数据正确性判断，有效避免数据传输过程中出现的错误数据导致的错误解析。

由于网络问题数据发送出去，并不能保证对侧能百分百接收到，当时如果关键敏感的数据丢失或者接收错误，比如控制命令、刷卡信息等，因此协议上规定，参数写入类、命令控制类、读写类等，均需返回验证，其过程如下：

如发送一个参数 ID 为 8001 的参数值给终端，终端接收到后回复响应的0001帧数据包应答。

- 1.2协议格式

所有通讯数据包遵循的帧格式

| 帧头 | 设备ID | 功能码 | 流水号 | 数据长度 | 数据内容 | 校验码 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Byte | 6Byte | 2Byte | 1Byte | 2 Byte | n Byte | 1 Byte | 1 Byte |
| 0xA5 (固定值) | 设备唯一ID,12个BCD码 | 表示本帧数据的功能 | 帧流水号 | 表示数据内容字段的长度 | 具体数据内容，n=数据长度 | 异或校验 | 0x5A (固定值) |

●功能码ID字段定义

| Bit15 | Bit14 - Bit0 |
| --- | --- |
| 最高位传输方向 1: 表示服务器下发给终端设备 0: 表示设备终端上行发送给服务器 说明: 由于不同的设备,对设备的参数配置有可能是通过串口,USB,BLE蓝牙,WIFI,4G网络等,发送给设备的均为1,设备输出的均为0 | 帧功能ID(取值范围1-7FFF,即1-32768) |

●效验码

效验码从设备ID字段开始到效验码字段前依次异或xor8

计算示例

u8 xor8 = 0;

u16 datalen = (u16)((package[9]<<8)|package[10]);

for(u8 i=0; i < (datalen + 10); i++)

{

xor8 ^= package[i+1];

}

在线验证工具： http://www.ip33.com/bcc.html

## 1.3数据类型

协议消息中使用的数据类型:

| 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- |
| BYTE | 无符号单字节整型(字节，8位) |
| WORD | 无符号双字节整型(字，16位) |
| DWORD | 无符号四字节整型(双字，32位) |
| BYTE[n] | n字节 |
| BCD[n] | 8421码，n字节 |
| STRING | GBK编码，采用0终结符，若无数据，则放一个0终结符 |

## 1.4传输规则

协议采用大端模式(big-endian)的网络字节序来传递字和双字。

约定如下:

—字节 (BYTE)的传输约定:按照字节流的方式传输；

—字(WORD)的传输约定:先传递高八位，再传递低八位；

—双字(DWORD)的传输约定:先传递高24位，然后传递高16位，再传递高八位，最后传递低八位。

## 1.5设备ID格式

设备出厂具有唯一的设备12位数字ID,BCD码格式,如0x231322000001,ID组成格式定义如下

| 机型(3个数字) | 年份(2个数字) | 周数(2个数字) | 生产顺序号(5个数字) |
| --- | --- | --- | --- |
| 机型分类详见1.6节 | 年的后两位,如23表示2023年 | 0-52,如2即23年的第2周 | 1-65535 |

## 1.6机型分类表

| 序号 | 值BCD码 | 产品类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201 | 智能插座 |  |
| 2 | 202 | 读卡器WIFI版 |  |
| 3 | 203 | 读卡器4G版 |  |
| 4 | 204 | 读卡器CAM版 |  |
| 5 | 205 | LORA报警器 |  |

## 1.7数据接收流程

发送消息时: 消息封装—>计算并填充校验码—>发送;

接收消息时: 接收判断帧头帧尾—>验证校验码—>解析消息;

特别说明:

因为帧数据中间可能会出现A5,5A，且有时会因为数据粘包问题为产生误判,因此需要在判断到帧头后,先通过长度值找到帧尾位置判断是否是5A,是5A则可以进行下一步的数据校验,校验成功就可以进入数据解析环节

示例:

A5201233000020001A5A000720230613082030685AA5201233000020001A01000720230613082030335A

## 1.8上行报文[0001]设备->服务器

| 功能ID | 0x0001 |
| --- | --- |
| 描述 | 设备上报事件状态报文 |
| <终端上报0001帧数据 帧头; 设备ID; 功能码; 流水号; 数据长度; 数据内容; 效验码; 帧尾. A5; 201322000001; 0001; 01; LEN; DATA; Xor8; 5A. DATA区域内容 序号; 字段; 大小(Byte); 说明. 1; 数据产生时间; 7; BCD码，YYYYMMDDhhmmss,UTC时间. 2; 设备事件; 4; 表示事件: Bit字段; 说明. Bit0; 1: 电源开关锁-开事件 ,0:正常. Bit1; 1: 电源开关锁-关事件, 0:正常. Bit2; 1: 定期主动上报, 0:正常. Bit3; 1: 设备主动取走信息上报（长按对应开关3秒）,0:正常. Bit4; 1: 设备主动放入信息上报（对应开关合上）,0:正常. Bit5; 1: 设备非法移走报警信息上报（对应开关断开10秒后启动）,0:正常. Bit6; 1: 电池电量低于20%信息上报,0:正常. Bit7; 1：护士站查询操作指令事件,0：正常. Bit8-Bit31; 预留.. 3; 设备状态; 4; 结果码值表 Bit字段; 说明. Bit0; 启用电源开关锁状态。1：开，0：关. Bit1; 第1层开关锁状态。1：开，0：关. Bit2; 第2层开关锁状态。1：开，0：关. Bit3; 第3层开关锁状态。1：开，0：关. Bit4; 第4层开关锁状态。1：开，0：关. Bit5; 第5层开关锁状态。1：开，0：关. Bit6-Bit31; 预留.. 4; 电池电压; 2; 电池电压值,系数0.01,单位V,如0x0168等于360*0.01=3.60V. 5; 电量; 1; 设备电量值，0-100%. 6; RSSI; 1; 接收信号强度信息上报：-138dbm~0dbm,对应上报数据为138~0. 7; 所属的科室或护士站编号; 1; 编号1-255有效. 8; 台车编号; 1; 编号1-255有效. 9; 放置的设备数量; 1; 数值范围0-255. 10; 设备所属台车台架编号; 1; 共0~7号8个台架 0：表示该台架无设备 1：表示该台架有设备. 11; 应答护士站查询操作指令; 1; 对应下行报文下发的指令值,如 - 0x00: 无操作 - 0x01: 日常例行普遍查询 - 0x02：针对特定护士站、特定台车的查询 0x03：针对特定护士站、特定台车的应答. |
| 示例 |  |
| (Hex)：A5201322000001000101001720250803082958000000010000000106186264010205016F5A |  |

## 1.9下行报文[8001]服务器->设备

| 功能ID | 0x8001 |
| --- | --- |
| 描述 | 收到设备数据后下发应答或配置设备参数的报文 |
| <终端上报0002帧数据 帧头; 设备ID; 功能码; 流水号; 数据长度; 数据内容; 效验码; 帧尾. A5; 201322000001; 8001; 01; LEN; TIME; xor8; 5A. TIME内容说明 序号; 字段; 大小(Byte); 说明. 1; 时间日期; 7; 系统下发给设备同步的时间，BCD码，YYYYMMDDhhmmss,UTC时间. 2; 应答结果; 1; 结果码值表 Bit字段; 说明. Bit0; - 1：收到数据, 0: 不正确重发. Bit1-Bit7; 预留.. 3; 护士站查询操作指令; 1; - 0x00: 无操作 - 0x01: 日常例行普遍查询 - 0x02：针对特定护士站、特定台车的查询 0x03：针对特定护士站、特定台车的应答. 4; 所属的科室或护士站编号; 1; - 设置设备所属的科室或护士站编号，设备收到后会保存,取值1-255,如 - 0x00: 无定义 - 0x01：1号科室 - 0x02：2号科室. 5; 台车编号; 1; - 设置设备所属的台车编号，设备收到后会保存，取值范围：1-255，如 - 0x00: 无定义 - 0x01：1号台车 - 0x02：2号台车. 6; 护士站应答设备的主动加入或移走; 1; - 0x00: 无定义 - 0x01：设备登记不成功 - 0x02：设备登记成功. 7; 护士站清除报警信息; 4; 清除码值表 Bit字段; 说明. Bit0; - 1：清除设备非法移走告警,0: 不清除. Bit1; 1：清除电池低电告警，0: 不清除. Bit2-Bit31; 预留.. 8; 定时上报间隔; 2; 设置设备定时上报的间隔,取值范围5-1440min. |
| 示例 |  |
| - (Hex:)A52013220000018001030012202508030830360100010200000000000168EB5A |  |

1.10关于丢失报警：

由平台实现，若在定时周期3倍时间无数据上报可认为丢失报警,重新接受到数据后清除

1.11 交互流程说明